1. AZ ANYAG VAGY KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE

Márkanév AquaPy Eredeti termékkód D391 AgrEvo termékkód AE F027198 04 EW17 A1 Alkalmazás Vizes olajemulzió bázisú (oldószer/víz alapú) rovarölő szer Megjelenési forma Halványsárga, homogén, kisviszkozitású folyadék Szállító AgrEvo UK Ltd. Címe Hauxton Cambridge CB2 5HU Telefonszám 01223 870312 Faxszám 01223 872142 Sürgősségi telefonszám 01223 252300003 (24h) Nagy-Britanniából +44 1223 252303 (24h) külföldről

2. ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK A KOMPONENSEKRŐL

A termék veszélyes komponensei EU szempontból Komponens neve; CAS sz.; Konc., % m/m; R-mondatok; Besorolás. 1. Piretrinek; 8003-34-7; 3,00; R20/21/22, R50/53; Xn, N. 2. Piperonil-butoxid; 51-03-6; 15,00; R50/53; N. 3. Poliéterrel módosított polisziloxán; 27306-78-1; 1,00 < 5,00; R20/21, R38, R41; Xn. 4. Cetilalkohol; 36653-82-4; 1,00 < 5,00; R36/37/38; Xi. 5. Nonilfenol-etoxilát; 68412-54-4; 1,00 < 5,00; R22, R36/38; Xn.

3. VESZÉLYEK ISMERTETÉSE

Főbb veszélyek : nem veszélyes besorolású

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Szem A szem bő tisztavizes öblítését azonnal el kell kezdeni és legalább 15 percig folytatni, orvost kell hívni. Bőr A szennyezett ruházatot óvatosan el kell távolítani. Szappannal és vízzel le kell mosni az érintett részeket. Orvost kell hívni, ha van panasz. Lenyelés Vízzel ki kell mosni a szájüreget. Nem szabad hánytatni. A balesetest nyugalomba kell helyezni. Orvost kell hívni, ha van panasz. Belélegzés Belélegzés esetén a balesetest szabad levegőre kell vinni. Orvost kell hívni, ha van panasz. Útmutatás az orvos számára A szer piretrint tartalmaz; NEM szerves foszforvegyület és NEM szabad összetéveszteni azokkal. A tünetek rövid összefoglalása: Helyi szennyezés: A bőrön és a szemben paresztéziát válthat ki, amely erős fájdalommal járhat, de rendszerint átmeneti, 24 órán belül elmúlik. Szisztemikus mérgezés: szédülést, fejfájást, hányingert, étvágytalanságot, bágyadtságot, hányást, gyomor-bélrendszeri fájdalmakat, izomgörcsöket és -rángásokat okozhat (különleges esetekben) Kezelés: Helyi szennyezés: A szennyeződés eltávolítása után tüneti kezelés. Bőrszennyezés esetén E vitaminos kenőcs vagy egyszerű testápoló tej alkalmazható. Szembe jutás esetén helyi érzéstelenítő szemcseppes kezelés fontolható meg (pl. 1 %-os ametokain hidroklorid). Szükség szerint analgetikum is adható. Szisztemikus mérgezés: Légcsői intubálás után gyomormosást és mesterséges lélegeztetést* kell alkalmazni (* ha szükséges). Monitorozni kell a légzési funkciót, szívműködést. Belélegzés esetén tüdőödéma vizsgálata. Görcsoldó kezelésre szükség szerint diazepam intravénásan. Ellenjavallatok: Adrenergiás vegyületek. Atropin. Különleges ellenszer nincs. A gyógyulás rendszerint spontán bekövetkezik. További tanácsokat lehet kérni az alábbi helyen: AgrEvo UK Ltd. Foglalkozás-egészségügyi Osztály, Hauxton, Cambridge, CB2 5HU, Anglia. Telefon: 01223 870312, vagy legközelebbi Méregügyeleten.

5. TŰZVÉDELMI RENDSZABÁLYOK

Oltására alkalmas szerek A termék nem éghető. Ha a termék tűzben áll, vízsugár-permet, hab, száraz vegyi oltópor, CO2, homok használható. Oltására nem alkalmas szerek – Tűz- és robbanásveszély A termék mérgező és irritáló füstöt bocsát ki, ha bomláspontja fölé melegszik. Védőfelszerelések tűzoltáshoz A füstöt ne lélegezzük be. Viseljünk független levegőforrással ellátott légzőkészüléket. Tűzvédelmi útmutatás Ha kockázat nélkül lehetséges, rakjuk át az ép tartályokat a tűz hatásától védett helyre. Máskülönben vízhűtéssel gondoskodjunk a zárt tartályok hűtéséről. Ahol lehet, akadályozzuk meg homok- vagy földtorlasz kialakításával a tűzoltóvíz szétfolyását.

6. TEENDŐK AZ ANYAG SZÁNDÉKOLATLAN KIJUTÁSAKOR

Személyi védekezés Kerülni kell a kapcsolatba jutást a kiömlött szerrel és a szennyeződött felületekkel. Ha a normál ruházat elszennyeződik, azonnal le kel vetni. A kiömlött szerrel való foglalkozás közben ne étkezzünk, ne igyunk, ne dohányozzunk, és használjuk a 8. pontban ismertetett személyi védőfelszerelést. Környezetvédelmi rendszabályok Ne engedjünk a közelbe embereket, állatokat. Meg kell akadályozni, hogy a szer elvezetőkbe, a csatornarendszerbe vagy élővízbe jusson. Nagy-Britanniában azonnal értesíteni kell a csatornázási műveket, ha a kiömlött szer a szennyvíztisztító felé irányuló közcsatornába jutott; ill. a Környezetvédelmi Hivatalt (vészügyeleti telefon: 0800 807060), ha a szennyeződés folyóba vagy más vízmederbe került. Külföldön azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságot. Kifolyt anyag Homokkal, földdel, vagy megfelelő inert anyaggal körül kell gátolni vagy fel kell itatni a kijutott szert. Az összeszedett anyagot nagy igénybevételre tervezett műanyaghordókba kell rakni és az ártalmatlanításig biztonságosan tárolni. Megjegyzés Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen helyi előírások vannak érvényben.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés A bontatlan csomagolású szer kezelésekor nincs szükség speciális óvórendszabályokra, csak az érvényes anyagmozgatási útmutatást kell betartani. Ha személyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a szerrel, járjunk el a 8. pont rendszabályainak figyelembe vételével. Tárolás Eredeti csomagolásban ill. tárolóedényekben, száraz, biztonságos, növényvédőszer-tárolásra kialakított területen tárolandó, ahova csak illetékes személyek hatolhatnak be. Nem szabad együtt tárolni vetőmagokkal, műtrágyával és takarmánnyal. Műszaki követelmények Fagytól védendő.

8. ÁRTALMAS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM / SZEMÉLYVÉDELEM

Foglalkozási ártalmakra vonatkozó szabványok 1. termék Nincs alkalmazható szabvány. Műszaki védelmi megoldások Vegyük figyelembe az összes vonatkozó általános biztonsági és egészségvédelmi rendszabályt. A műszaki védelmi megoldásokat előnyben kell részesíteni a személyi védőfelszerelések alkalmazásával szemben. A légzőszervek védelme A termék kezelése során nincs szükség rá. A kezek védelme Viseljünk vegyszerálló PVC vagy nitril védőkesztyűt. A szemek védelme Oldalt nem perforált védőszemüveget kell viselni (a BS EN 166 vagy a korábbi BS 2092 szerinti kivitel). Egyéb PVC, vagy más vegyszerálló egyszerhasználatos overallt és PVC csizmát kell viselni. Egyéb információ Ha megvalósítható, a védőruházatot levetés előtt kell szennyezésmentesíteni. Ha a (levetés előtti vagy utáni) szennyezésmentesítés nem oldható meg, a védőruházatot szennyezett hulladékként kell eltávolítani.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot Folyadék Szín Halványsárga Szag Jellegzetes pH 4,3 Forrpont(tartomány), C Nincs megállapítva Olvadáspont / dermedéspont, C Nincs megállapítva Lobbanáspont, C 100 fölött Robbanási határértékek, % Nincsenek Vízoldhatóság Korlátlanul elegyedik Megoszlási hányados (Log Pow) Nincs adat Gőznyomás Nincs megállapítva Sűrűség, g/ml 1,004 , 20 C-on Gyúlékonyság Nem éghető Öngyulladási hőmérséklet, C Nem jellemző Robbanási jellemzők Nincsenek Oxidáló hatás Nincs Gőzsűrűség (levegő = 1) Mint a vízgőzé Porrobbanási adatok Nem jellemző Általános/egyéb adatok Nem éghető folyadék.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás Normál körülmények között nem bomlékony. Elkerülendő körülmények Nincsenek Kerülendő anyagok A normál használat feltételei mellett nincsenek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Belélegzés Csekély toxicitás. Érintkezés bőrrel és szemmel Csekély toxicitás. Patkány, bőrön át LD50 > 5000 mg/kg. Nyúl bőrén és szemében nem irritál. Tengerimalacon végzett bőr-szenzibilizálási vizsgálatban negatív. Lenyelés Csekély toxicitás. Patkány orális LD50 > 5000 mg/kg. Rákkeltő hatás Piretrinek: nincs karcinogén hatásuk Piperonil-butoxid: nincs karcinogén hatás Genotoxicitás Piretrinek: nincs mutagén hatás Piperonil-butoxid: nincs mutagén hatás Szaporodási toxicitás Piretrinek: nem okoznak születési rendellenességet Piperonil-butoxid: nem okoz születési rendellenességet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mobilitás Piretrinek: talajban immobilisek Piperonil-butoxid: talajban mérsékelten mobilis. Nem szivárog le a talajvízbe. Élettartam és lebonthatóság Piretrinek: Talajban 3,23 napos DT50 (aerob). Vízben 10,5 DT50 (aerob), 86,1 DT50 (anaerob). Piperonil-butoxid: biológiailag problémamentesen lebomlik. Talajban 14 napos DT50 (aerob). Vízben 213 DT50 (aerob), 2800 DT50 (anaerob). Biológiai felhalmozódás Piretrinek bioakkumulációs tényezője: 471 (egész test) A piperonil-butoxidnál nem várható bioakkumuláció. Bioakkumulációs tényezője 260 (egész test), Log P = 4,75 Toxicitás élővizekben Piretrinek: 96 órás LC50 szivárványos pisztrángra: 0,0052 mg/l, 48 órás EC50 (Daphnia): 0,012 mg/l. Piperonil-butoxid: 96 órás LC50 pisztrángra: 6,12 mg/l, 48 órás EC50 (Daphnia): 0,51 mg/l. Egyéb toxicitás Piretrinek: akkut orális LD50 vadkacsára > 10000 mg/kg. Mérgező a következő fajokra: méhek Piperonil-butoxid: akkut orális LD50 fürjre > 2250 mg/kg.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A szermaradék ártalmatlanítása A termék hulladékának ártalmatlanítása általában égetéssel történhet, megfelelő engedélyekkel rendelkező hulladékégető-műben. Kisebb mennyiséget megfelelő engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban is el lehet helyezni. Tanácsadás a helyi hulladékgazdálkodási hatóságtól kérhető (Nagy-Britanniában ezek a hatóságok a Környezetvédelmi hivatalhoz tartoznak). Nagy-Britanniában a hulladékártalmatlanítást a Gondos Gazdálkodásra vonatkozó Rendelkezés szerint kell megszervezni, figyelemmel a Veszélyes Hulladék Rendelkezés esetleg ide vonatkozó szabályaira is. Tároló edényzet ártalmatlanítása Az enyhén szennyezett csomagolóeszközöket el lehet helyezni hulladéklerakóban, egyéb esetben hulladékégetésre van szükség. Tanácsadási lehetőséget lásd fenn.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN sz. 3082 UN szerinti szabályos megnevezés Környezetre ártalmas, máshová be nem sorolt anyag, folyadék (3 % piretrint tartalmaz) UN osztály 9 UN csomagolási csoport III ADR/RID besorolás Fuvarozási szempontból nem veszélyes CDG(CPL) besorolás Fuvarozási szempontból nem veszélyes IMDG szerinti szabályos megnevezés mint UN szerint IMDG - Ems szám Nincs IMDG - MFAG táblázat száma Nincs ICAO szerinti szabályos megnevezés mint UN szerint

15. TÖRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Veszélyre figyelmeztető jelzés Nincs Kockázati osztály Nincs besorolva. Hozzárendelt megnevezés AquaPy (30 g/l piretrint tartalmaz) R-mondatok Nincsenek. S-mondatok 36/37/38 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem- ill. arcvédő eszközt kell használni. 45 Balesetnél, vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (lehetőleg meg kell mutatni a címkét). Az 1998. évi Növényvédőszer AZ ODAFRÖCCSENT SZERT azonnal le kell mosni a bőrről ill. ki Rendelkezés szerinti óvintéz- kell öblíteni a szemből. kedések ÉTKEZÉS ELŐTT ÉS A HASZNÁLAT BEFEJEZÉSEKOR KEZET KELL MOSNI. ÉLELMISZERTŐL, ITALOKTÓL ÉS TAKARMÁNYTÓL ELKÜLÖNÍTVE TÁROLANDÓ. A SZERREL KEZELT SZÖVETANYAGOKAT SZÁRADÁS ELŐTT NEM SZABAD MEGFOGNI ÉS HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT ALAPOSAN ÁT KELL SZELLŐZTETNI. AZ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN, légmentesen lezárva, biztonságos helyen kell tartani. GYERMELKEK ELŐL ELZÁRVA TÁROLANDÓ.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap első kiadásának dátuma: 1998. március 31. Módosítás dátuma 1998 április 22. A kiemeléssel jelzett módosítások Élettartam / lebonthatóság Lábjegyzet Az adatlap a 93/112//EC, 67/548/EC és a 88/379/EC Bizottsági Irányelvek és ezek érvényes módosításai szerint készült, figyelembe véve a veszélyes anyagok és készítmények besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényeket, rendeleteket és egyéb jogszabályokat.. Felelősség korlátozása A fenti információk rendeltetése általános egészségügyi és biztonságtechnikai útmutatás az érintett szer tárolásával és szállításával kapcsolatban. Nem célja ezeknek, hogy használati vagy alkalmazási tanácsokat adjanak, mert ilyen célra a megfelelő alkalmazási utasításból vagy a termék címkéjéről nyerhetők információk és ezzel kapcsolatban be kell tartani a megfelelő jóváhagyások és engedélyek előírásait is. Ha a helyi rendelkezések, műveleti utasítások kockázatelemzések, stb. információi eltérnek a fentiektől, akkor azoknak elsőbbségük van az itt leírtakkal szemben. Az adatlap tartalma a kiadás időpontjában álló ismeretek szerint pontos és szükség szerint frissítésre kerül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan sérülésért, veszteségért vagy kárért, amely a biztonsági adatlap fenti tartalmának figyelmen kívül hagyása miatt következett be.