AgrEvo

A Hoechst és Schering csoport vállalata

BIZTONSÁGI  ADATLAP 	Kiadás dátuma:	1998/01/12

Szerkesztés dátuma:	1998/01/13

Száma: AGR 1919	Módosítás dátuma:

Változat:

1. AZ ANYAG VAGY KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE Márkanév : K-OTHRIN FLO 25 Termékkód : AEF03264000SC02A 1 Szállító: Höchst Schering AgrEvo S.A. Saint Fargeau - 163, Avenue Gambetta - 75020 Párizs - Franciaország Toxikológia: Tel: (33) 4 91 24 45 83 Fax: (33) 4 91 24 46 84 Logisztika: Tel: (33) 4 91 24 45 45 Fax: (33) 4 91 24 46 46 Sürgősségi orvosi ügyelet telefonszáma 24h/24h Tel: (33) 4 91 35 96 96

2. ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK A KOMPONENSEKRŐL 2-1. Összetétel, információk a komponensekről Más megnevezések : 4308/4336 Vegyületcsoport : Piretroidok Használat módja : Rovarölőszer. Szuszpenzió-koncentrátum 2-2. Veszélyes összetevők CAS; EINECS; Megnevezés; Koncentráció; Szimbólum; R-mondatok. 052918-63-5; 258-256-6; Deltametrin; 25 g/l; T, N; 20-25-38 -50/53.

3. VESZÉLYEK ISMERTETÉSE Szimbólum és címkézés: EC: nincs besorolva Főbb veszélyek : Nem vonatkozik rá. Specifikus kockázati tényezők : Veszélyes a vízi élőlényekre. Főbb akkut tünetek : Gyakran megfigyelhetők bizonyos bőrirritációs tünetek.

4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS A SZERNEK KITETT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Útmutatás az orvos számára : Tüneti kezelés. Belélegzés : A balesetest szabad levegőre kell vinni. : Melegen, nyugalomban kell tartani. A ruházatát meg kell lazítani. Szükség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Érintkezés a bőrrel : Azonnal le kell vetni a szennyezett ruházatot. Szappannal és vízzel gondosan meg kell mosakodni. A bőrirritációt zsíros krémmel és helyi hatású nyugtató kenőccsel lehet kezelni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Szembe jutás : A szem bő vizes öblítését azonnal el kell kezdeni és legalább 15 percig folytatni. Ezután szemész szakorvoshoz kell fordulni. Lenyelés : A szájat ki kell mosni vízzel. Nem szabad hánytatni. Nem szabad semmit sem enni vagy inni adni. A balesetest nyugalomban és melegen kell tartani. Szükség esetén azonnal orvost kell hívni.

5. TŰZOLTÁS Alkalmas oltószerek : Vízsugár-permet, CO2, hab, száraz vegyi oltóanyag. Nem alkalmas tűzoltószerek : Tűzoltó fecskendő vízsugara. Tűz- és robbanásveszély : Tűz esetén a termék mérgező és irritáló füstöt bocsát ki. Speciális védőfelszerelések : Védőruházatot kell viselni. Független levegőforrással ellátott légzőkészülék szükséges. Egyéb ajánlások : A tároló edényzetet permetező vízhűtéssel óvjuk a túlzott felmelegedéstől. A szert tartalmazó edényeket el kell távolítani a területről. El kell kerülni, hogy a tűzoltóvíz a csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajvízbe jusson.

6. TEENDŐK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN Személyvédelem : Beavatkozás előtt fel kell venni a személyi védőfelszerelést (8-2. pont). Kerülni kell a vegyszer és a szennyezett felületek megérintését. Környezetvédelem : Meg kell akadályozni, hogy a szer a csatornába vagy élővízbe jusson. Folyadékfelvevő anyaggal (homok, cement, mész) kell felitatni. Össze kell söpörni és az összeszedett anyagot alkalmas edényben kell tárolni. Eltávolítás, takarítás : A szennyezett területet nagy mennyiségű, tisztítószeres vízzel kell felmosni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7-1. KEZELÉS Műszaki követelmények : Helyi elszívást kell alkalmazni a szennyezés forrásánál. Biztonsági szemzuhanyról és tisztálkodási lehetőségről kell gondoskodni a munkahely közelében. Speciális óvintézkedések : Munkavégzés után a kezeket és a szernek kitett testrészeket szappannal meg kell mosni. Nem szabad a széliránnyal szemben permetezni. Kerülni kell a vegyszer és a szennyezett felületek megérintését. 7-2. TÁROLÁS Nedvességérzékenység : Nem tapasztalható. Fényérzékenység : Nem tapasztalható. Oxidációs érzékenység : Nem tapasztalható. Tárolási hőmérséklet : Környezeti hőmérsékleten tárolandó. Kerülendő alacsony hőmérséklet: Fagytól védett helyen kell tartani. Speciális raktározási követelmények: : Nem tárolható együtt élelmiszerekkel, italokkal, takarmánnyal ill. állateledellel. A tároló edényeket légmentesen zárva kell tartani. Raktározás : Hűvös, jól szellőzött helyen. Ajánlott csomagolóanyagok : PET - HDPE, G22-es lakk. A szállító által használt csomagolóanyag: PET Egyéb ajánlások : Csak eredeti csomagolásban szabad tárolni. A kiürült tárolóedényeket ne használják fel újra.

8. KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSE / SZEMÉLYVÉDELEM 8-2. SZEMÉLYVÉDELEM Légzésvédelem : Nem vonatkozik rá. Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Szemvédelem : Szemüveget kell hordani. A bőr és a test védelme : Megfelelő védőruházatot kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenési forma : Fehéres folyadék. Szuszpenzió-koncentrátum pH : 5 - 7 Jellemző hőfokok : Fagypont: - 5 C alatt Lobbanáspont : Nem vonatkozik rá. Öngyulladási hőmérséklet : Nem vonatkozik rá. Bomlási hőmérséklet : Ismeretlen. Sűrűség : 1,01 - 1,05 - 20 C-on Oldhatóság : Vízben diszpergálható. Megoszlási hányados : Deltametrin: LogPoW = 5,43 oktanol/víz

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Bomlástermékek : Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil. Magas hőmérsékleten bomlástermékként szén- és nitrogénoxidok képződhetnek. Elkerülendő feltételek : Normál nyomáson és hőmérsékleten stabil.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Akkut toxicitás : LD50 orálisan (patkány hím + nőstény): > 15 000 mg/kg LD50 bőrön át (patkány): > 10 000 mg/kg Irritatív potenciál : Szemirritáció (nyúl): nem irritáló Bőrirritáció (nyúl): nem irritáló : Gyakran megfigyeltek embereknél bizonyos bőrizgató hatást. Szenzibilizáció : (tengeri malac): nem szenzibilizál. Krónikus toxicitás : Deltametrin: NOEL = 1 mg/kg Megjegyzések / tünetek : Bőrérzékenység alakulhat ki, égő, szúró érzéssel az arcon és a nyálkahártyákon, elhalás nélkül, a hatás néhány órára átmenetileg lép fel, max. 24 óráig tart.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Környezetvédelem : Nem szabad a mosóvizet a közcsatornába, élővízbe (folyók, tavak, …) üríteni. Meg kell akadályozni, hogy a szer a csatornába vagy élővízbe jusson. Mobilitás : Deltametrin: a legtöbb talajtípusban 4-9 napos a DT50 érték. Ökotoxicitás : Deltametrin: LC50 halra = 0,001 - 0,01 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékok és szermaradékok : A helyi hulladékkezelési hatósági előírások szerinti égetés. Szennyezett tárolóedényzet megsemmisítése: Kiürítés után háromszor ki kell mosni a tárolóedényt és használhatatlanná kell tenni. Az ártalmatlanítást a helyi hatósági előírások szerint kell végrehajtani.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK UN sz. : 3082 14-1. Közúti szállítás Anyagtípus szállítási szempontból : Környezetre ártalmas anyag, folyadék, máshová nem sorolt (deltametrin) Osztály : 9 Csoport sz. : 11 c) Címke : 9 Veszély-kód : 90 14-2. Légi fuvarozás (OACI) Anyagtípus szállítási szempontból : Környezetre ártalmas anyag, folyadék, máshová nem sorolt (deltametrin) Osztály : 9 Csoport : III Címke : 9 Utasok : 914 (nem korlátozott) Cargo : 914 (nem korlátozott) 14-3. Tengeri szállítás (IMDG) Anyagtípus szállítási szempontból : Környezetre ártalmas anyag, folyadék, máshová nem sorolt (deltametrin) Osztály : 9 Csoport : III, 9028. oldal Címke : 9 Jelzés : Tengervizet szennyezi.

15. TÖRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15-2. ORSZÁGON BELÜLI RENDELKEZÉSEK Jegyzékbe vett eszközök : 1155 (Franciaország) Foglalkozási ártalmak : Érintett táblázat: 84 (Franciaország) Szimbólumok és címkézés EC: nincs besorolva BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK (S) 2 : Gyermekek elől elzárva tartandó. 13 : Nem tárolható együtt élelmiszerrel, itallal, takarmánnyal. 20/21 : Használat közben tilos étkezni, italt fogyasztani és dohányozni. 45 : Baleset után azonnal forduljon orvoshoz, aki rosszul érzi magát (lehetőleg meg kell mutatni a címkét).

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Egyéb javaslatok : Vegyék figyelembe a műszaki használati utasítást is. Referencia-dokumentumok : Cégen belüli adatok.

Az adatlapon az információkat az 1991. március 5-i EGK irányelv 10. paragrafusa értelmében adjuk meg. Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a használati utasítást. Az adatlap tartalma a kiadás időpontjában a termékről rendelkezésünkre álló ismereteken alapul. Felhívjuk a felhasználók figyelmét azokra a lehetséges veszélyekre, amelyek előállhatnak, ha egy szert nem a rendeltetésének megfelelő célra használnak. A szükséges információ megfelel az EGK rendelkezéseinek. Az adatlapot kézhez vevőket kérjük, tartsák be az országukban érvényes további követelményeket is.